[image: image1.jpg]N





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

188673, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2 , помещ. 13-Н  Всеволожский район, Ленинградская область

Тел./факс (812) 679-91-50, (813-70) 65-560

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__20.06.2024______                                                                                                        № __182/01-04___

    дер. Новое Девяткино

О порядке проведения проверки 

готовности к отопительному периоду объектов 
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, находящихся  

на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
  В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г.      N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2023 № 5 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.04.2023 № 217 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», в целях  проведения проверки готовности объектов на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

       2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
       3. Комиссии в своей работе руководствоваться Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2023 № 5 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013          № 103», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.04.2023 № 217 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103», .
        4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сети Интернет.

        5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Поспелова А.Л.
Глава муниципального образования                                                                           Д.А. Майоров
Приложение № 1
                                                                                                   к постановлению                                                                                                 от 20_» __06___ 2024 года № 182 /01-04
ПРОГРАММА  
проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.
на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения

Целью проведения проверок  является  обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

· нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

· максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

· соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

· рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

· выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

· разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

· постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

· четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

· укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

· материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

· выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

  
Проверка готовности объектов потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией администрации (далее – Комиссия) в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с оформлением паспортов готовности.
 
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации, а также могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений (для оценки жилого фонда), представители иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, а также иных организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. 
В целях проведения проверки в отношении многоквартирного дома, в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, в состав комиссии могут включаться по согласованию представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение указанного многоквартирного дома.
В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации (за исключением случаев проверки теплоснабжающей организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации), с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзор
2. Порядок проведения проверки
2.1. Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» организует:

· работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

· проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

2.2. Объекты, подлежащие проверке и сроки проведения проверки:

	Объект проверки
	Срок проведения проверки

	№ п/п
	Абонент
	Адрес
	

	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино

	1
	ТСЖ «Турбостроитель - 1»
	ул. Флотская, д.д. №№ 6, 8, 10
	20.06. - 01.09.2024

	2
	ТСЖ «Турбостроитель - 2»
	ул. Озёрная, д. № 6
	20.06. - 01.09.2024

	3
	ТСЖ «Новодевяткино Озерная 8»
	ул. Озёрная, д. № 8
	20.06. - 01.09.2024

	4
	ООО «УК «Рекорд»
	ул. Лесная д.д. №№ 2, 4, 6; 
ул. Озерная, д.д. №№ 3, 5, 7, 9, 
ул. Энергетиков, д. № 2, 6, 8; 
ул. Капральская, д. № 19, ул. Славы, д.д. №№ 5, 7. 10, ул. Ветеранов, 
д.д. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Арсенальная, д. № 7; 

ул. Энергетиков, д. № 3; 

ул. Арсенальная, д.д. №№ 1, 3;

ул. Главная, д.д. №№ 56, 58;

ул. Школьная, д. № 2
	20.06. - 01.09.2024

	5
	ТСЖ «Новое Девяткино 75»
	ул. Капральская, 11, корп. 1 – 15 
	20.06. - 01.09.2024

	6
	ТСЖ «Девяткино» 

(УК ООО «Парус»)
	ул. Арсенальная, д. № 6
	20.06. - 01.09.2024

	7
	УК ООО «Парус»
	ул. Арсенальная, д. № 4, 11,
 ул. Флотская, д. № 7 (Застройщик ЗАО «Арсенал-3»); ул. Арсенальная, д. № 2; ул. Арсенальная, д. № 5 (ТСЖ «Арсенальная 5»), 

ул. Энергетиков, д. 5
	20.06. - 01.09.2024

	8
	УК ООО «Пик-Комфорт Профи»»
	ул. Главная, д. 14,10
	20.06. - 01.09.2024

	9
	ЖСК «Первый Квартал» 
	ул. Энергетиков, д. № 1 

(бывш. кв. 1А корп. 2Б)
	20.06. - 01.09.2024

	10
	ООО «УК «Гарант Сервис Подкова»
	ул. Флотская, д. № 9 
	20.06. - 01.09.2024

	11
	ООО “УК «Согласие»”
	ул. Капральская, д. № 15
	20.06. - 01.09.2024

	12
	УК ООО «Наш дом ПИК-Комфорт»
	ул. Главная, д. 12
	20.06. - 01.09.2024

	13
	УК ООО «Парус» 
	ул. Арсенальная, д. 5А (центр бытового обслуживания, кад. № 47:07:07222001:621)
	20.06. - 01.09.2024

	14
	МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1»
	ул. Школьная, д. № 1
	20.06. - 01.09.2024

	15
	МДОУ «ДСКВ № 59»
	д. № 96А (основное здание, 

ул. Арсенальная, 

д. № 1 Лит. А (подразделение № 1), 

д. № 7 лит. А (подразделение № 2)
	20.06. - 01.09.2024

	16
	ГУЗ «ЛОНД»
	д. № 19/1 (11 зданий, из них 5 лечебных)
	20.06. - 01.09.2024

	17
	ООО «Адамант-Девяткино»
	ул. Главная, д. № 60 
	20.06. - 01.09.2024

	18
	ООО «Мираж» 
	ул. Озёрная, д. № 4
	20.06. - 01.09.2024

	19
	ООО «Блиц»
	ул. Школьная, д. № 15 (3 здания)
	20.06. - 01.09.2024

	20
	ООО «Охта-Сервис»
	 Школьная, д. № 8 (тех. уч. контора бытовка)
	20.06. - 01.09.2024

	21
	МДОБУ «Ново-Девяткинский ДСКВ № 1»
	ул. Лесная, д. 8 
	20.06. - 01.09.2024

	22
	БГУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» 
	ул. Энергетиков, д. 4 (поликлиника)
	20.06. - 01.09.2024

	23
	ИП «Бугадзе» 

(Пекарня № 13)
	д. Новое Девяткино, ул. Озерная, 

д. 1
	20.06. - 01.09.2024

	24
	ООО «Всев-Авто» 
	ТК «Главный», дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. № 21-23
	20.06. - 01.09.2024


	25
	ООО «Русская сказка»
	ул. Арсенальная, д. 9 (ТЦ «Охта»)

ул. Капральская, д. 15А (магазин «Пятерочка»)
	20.06. - 01.09.2024

	26
	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
	188661, ЛО ВР, д. Новое Девяткино, д. 121
	20.06. - 01.11.2024

	27
	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
	199155, г. Санкт-Петербург

Декабристов пер., д. 20
	20.06. - 01.11.2024


          2.3. Документы, проверяемые в ходе проверки
В целях проведения проверки рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводится осмотр объектов проверки:
1) акт проверки готовности систем теплопотребления здания к эксплуатации в отопительном сезоне; 
2) акт проверки готовности помещения водомерного узла здания к эксплуатации в отопительном сезоне; 

3) акт проверки готовности здания к эксплуатации, выданного газораспределительной организацией (при наличии); 

4) акт проверки готовности технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования, выданного собственником здания или руководителем обслуживающей организации;
5) акты проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию МО “Новодевяткинское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложение № 4 к приложению № 1 настоящего постановления.
Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к приложению № 1 к настоящему постановлению.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии указаны в разделе IV Правил оценки готовности к отопительному периоду (приложение 3 к приложению № 1 настоящего постановления).

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к приложению № 1 настоящего постановления и выдается уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» (председателем комиссии, зам. главы администрации), образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» (председателем комиссии, зам. главы администрации) в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1 

к приложению № 1 постановления 

от ____» ______________ 2024 года № 182 /01-04
АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                          "__" ______________ 20__ г. 

(место составления акта)                                                                                                    (дата составления акта) 

Комиссия, образованная __________________________________________________________, 

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" ______________ 20__ г., утвержденной _________________________________________, 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________________________. 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

<*> Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

Председатель комиссии:
___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:


___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

"__" _____________ 20__ г.                        ____________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

-------------------------------- 

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту 
от "_____"_______________ 20__ г.  №___
проверки готовности к отопительному периоду.
1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________





(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________





(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________





(дата)

Приложение № 2 

к приложению № 1 постановления 

от ____» ______________ 2024 года № 182 /01-04
ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________________, 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______. 
_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к приложению № 1 постановления 

от ____» ______________ 2024 года № 182 /01-04
Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии


В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.
Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;

промышленных зданий до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Приложение № 4

к приложению № 1 постановления 

от ____» ______________ 2024 года № 182 /01-04
Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	№ п/п
	Мероприятие или объект проверки
	Ссылка на нормативный документ

	1
	2
	3

	1
	Наличие разработанного температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения
	п.13.2 Л-1, ст.23 п.3.7 Л-2 п. 11.7 Л-3

	2
	Соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	п.13.3 Л-1, ст.20п.5 Л-2, Л-14; Л-3

	2.1
	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
	П.13.4 Л-1, ст.20 п.5 Л-2, П.11.9Л-3.

	2.2
	Укомплектованность эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб подготовленным персоналом (электротехнического, теплотехнического)
	разд.2 Л-3, п. 1.2.3 Л-17, п.1.4.19-1.4.39 _ Л-17

	2.3
	Проведение наладки принадлежащих теплоснабжающей организации тепловых сетей (наличие актов, протоколов)
	П.13.6Л-1, р.6.2 Л-3,

	2.4
	Готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи (наличие актов, проверяется наличие оборудования, инструкций)
	разд.4 Л-3, п.13.11 Л-1

	2.5
	Готовность водоподготовительного оборудования к ведению и соблюдению водно-химического режима (наличие актов, проверяется наличие оборудования, инструкций)
	разд. 12 Л-3, разд. УЩ Л-6, п.13.11 Л-1

	2.6
	Наличие разработанных планов ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления
	п.13.11 Л-1, ст.9 Л-9, п. 11.3 Л-3

	2.7
	Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей (наличие актов, протоколов)
	п.13.11 Л-1, п.6.2.13,6.2.15, 6.2.17, п.11.1 Л-3

	2.8
	Выполнение утверждённого плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации
	п.13.11 Л-1, п.11.2 Л-3 п.10.2.23 Л-6, п.5.2.12 Л-7,

	2.9
	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии
	п.2.7.3 , п.115 Л-3 п.13.11 Л-1

	2.10
	Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива
	п.13.11 Л-1, п.4.1.1, 4.1.3 Л-3

	3
	Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения
	П.1.2.9Л-5, р.2.8, п.2.10.2, р.2.11 Л-3

	4
	Организация коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой энергии
	п.3.1.2 ,13.9 Л-1, ст.19 п.1, ст.20 п.5.5. Л-2, п.2.1.1-2.1.3,3.1.1 Л-13

	5

	Организация контроля за состоянием зданий и сооружений, наличие и выполнение планов капитального и текущего ремонта зданий и сооружений (акты осмотров зданий и сооружений).
	р. З Л-3, п.2.2 Л-14

	6
	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими, теплосетевыми и энергоснабжающими организациями (акты раздела границ и эксплуатационной ответственности сторон)
	п.2.1 Л-3, п.13.12 Л-1, ст.17, п.4.3 Л-2

	7
	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления
	п.13.3 Л-1 п.2.2.1 Л-3

	8
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт, протоколы, карты)
	п.14 Л-1, п.6.1.1 Л-6, п.5.3.52

	9
	Категория надёжности электроснабжения, наличие резервных источников электроснабжения
	п.1.2.17-1.2.21 Л-16

	10
	Наличие эксплуатационных и оперативных схем электроснабжения. Соответствие электрических схем фактическим.
	п. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5 Л-17

	11
	Обеспечение своевременного проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок.
	ПЛ.2.6, прил. З Л-17

	12
	Проведение осмотров и испытаний электрозащитных средств, инструмента и приспособлений.
	п.1.7.3 Л-17 прил.5 Л-18

	13
	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении
	п. 13.10 Л-1

	14
	Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения
	п. 13.11 Л-1

	15
	Наличие сведений о выполненных мероприятиях: 

- по установке (приобретению) резервного оборудования; 

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; 

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; 

- по устройству резервных насосных станций. 
В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится
	п.13.15 Л-1

	16
	Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок
	п.13.16 Л-1

	17
	В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике
	п.14 Л-1


Перечень нормативной документации:

Л-1. «Правила оценки готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, зарегистрированные в Минюсте РФ, приказ Министерства энергетики РФ от 17.01.2023 № 5, зарегистрированные в Минюсте РФ от 01.03.2023 № 72490.
Л-2. Федеральный закон «О теплоснабжении» (с изменениями на 7 мая 2013 года). 

Л-3. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденные приказом Минэнерго России, зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003. 

Л-4. «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115С».
Л-5. «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».
Л-6. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

Л-7. ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов эксплуатации пара и горячей воды».

Л-8. РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

Л-9. Федеральный закон от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями.

Л-10. Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Л-11. Постановление Правительства РФ № 000 от 10.03.1999.

Л-12. ПБ 03-445-02. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб.
Л-13. Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя.
Л-14. Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды.

Л-15. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Л-16. Правила устройства электроустановок.

Л-17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Л-18. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Л-19. Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской федерации МДС 41-3.2000, утверждённых приказом Госстроя России.

Приложение № 2

                                                                                                   к постановлению                                                                                                  от «____»___________ 2024 г. № 182 /01-04
СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Председатель:   

Поспелов А.Л.     – заместитель главы администрации по экономике, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, безопасности, ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма и наркомании
Заместитель председателя: 

Шагина Л.М.       -   Директор МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Секретарь 

Моисеенко И.Б. – начальник сектора по экономике, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, жилищным вопросам и взаимодействию с административной комиссией
Члены комиссии:

Чувашова Л.К.          – инспектор отдела технического надзора

Ананьев К.В.            – инспектор отдела технического надзора

Степанов В.Ю.         – депутат совета депутатов

Представитель

ПАО «ТГК-1» (по согласованию)

Представитель 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

8-й эксплуатационный район (по согласованию)             

Бодрова Е.В.           – инженер 1-й категории по тепловым сетям и работе с абонентами 
Представитель

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (по согласованию)

АО “Газпром газораспределение Ленинградская область”
Филиал в г. Всеволожске (по согласованию)
7

